嘉兴勤毅电子有限公司年产2500万个扬声器及其电声器件项目

竣工环境保护设施验收专家组意见

2024年10月12日，嘉兴勤毅电子有限公司严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、项目环境影响登记表（区域环评+环境标准）和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“嘉兴勤毅电子有限公司年产2500万个扬声器及其电声器件项目”竣工环境保护设施验收现场检查会。参加会议的成员有建设单位嘉兴勤毅电子有限公司、验收监测单位嘉兴嘉卫检测科技有限公司、环评编制单位浙江爱闻格环保科技有限公司等单位代表，会议同时也邀请了三位专家（名单附后）。与会代表听取了建设单位关于项目概况、验收监测单位所做工作介绍，并现场检查了项目主要环保设施运行情况。经认真讨论形成验收意见如下：

- 工程建设基本情况

- 建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设单位为嘉兴勤毅电子有限公司，建设地点为浙江省嘉兴经济技术开发区曙光路473号2号楼4-1楼层，租赁浙江高格智能装备股份有限公司厂房，建筑面积2148平方米，设计年产2500万个扬声器及其电声器件。

（二）建设过程及环保审批情况

2023年9月，公司委托浙江爱闻格环保科技有限公司编制了《嘉兴勤毅电子有限公司年产2500万个扬声器及其电声器件项目环境影响登记表（区域环评+环境标准）》。2023年9月19日，嘉兴市生态环境保护局（经开）以嘉环（经开）登备【2023】42号文予以备案。项目于2023年10月开工建设，2024年1月竣工并开始调试。目前本项目主体工程及环保治理设施已投入运行，已具备竣工环境保护验收条件。

（三）投资情况

- 本项目实际总投资600万元，其中实际环保投资35万元。

- （四）验收范围

本次验收范围为《嘉兴勤毅电子有限公司年产2500万个扬声器及其电声器件项目环境影响登记表（区域环评+环境标准）》所涉及的环保设施。

- 二、工程变更情况

- 经核查，目前项目实际变更情况包括：目前项目实际焊接废气治理措施由无组织排放调整后收集高空排放，治理措施有所提升；目前项目总平面布置有所调整，调整后环境防护距离维持不变。

- 根据公司委托嘉兴市创盛环保科技有限公司编制的《嘉兴勤毅电子有限公司年产2500万个扬声器及其电声器件项目非重大变动判定报告》，上述变更均未构成重大变动，因此本项目建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面均无重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

项目生活污水经化粪池预处理后纳入区域污水管网，废水最终经嘉兴市联合污水处理厂集中处理达标后排入杭州湾。

（二）废气

- 项目胶合废气收集后采用二级活性炭吸附装置净化处理后通过15米高排气筒高空排放；焊接废气收集后直接通过15米高排气筒高空排放。

（三）噪声

- 项目选用低噪声设备；厂区内合理布局，高噪声设备设置在远离厂界的位置；加强生产车间隔声；加强设备维护保养。

（四）固废

- 项目危废包括含有或直接沾染危险废物的废弃包装物、废胶水、废活性炭、废过滤棉，委托嘉兴市云景环保科技有限公司统一清运处置；不合格品、一般废包装物收集后外卖综合利用，生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

- （五）其他环境保护设施

- 1、环境风险防范设施

- 公司已经具备一定的环境风险防范及应急措施，企业应针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并开展应急演练。

2、在线监测装置

企业目前无在线监测装置（无要求）。

3、其他设施

本项目环境影响登记表（区域环评+环境标准）对其他环保设施无要求。

- 环境保护设施调试效果

2024年8月，嘉兴嘉卫检测科技有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2024年8月29、30日对企业开展了现场验收监测及环境管理检查，主要结论如下：

1、验收监测期间，项目废水入网口pH、化学需氧量、悬浮物、动植物油浓度日均值最大值均低于《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准，氨氮、总磷浓度日均值最大值均低于《工业企业氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 887-2013）表1其它企业间接排放限值。

2、验收监测期间，项目胶合废气治理设施出口非甲烷总烃、甲苯排放浓度及排放速率均低于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准，臭气浓度排放低于《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2恶臭污染物排放标准值；焊接废气排放口颗粒物、锡及其化合物排放浓度及排放速率低于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准。

验收监测期间，项目颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、锡及其化合物厂界无组织监测浓度最大值低于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，臭气浓度厂界无组织监测浓度最大值低于《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准。

3、验收监测期间，项目各厂界昼间厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准。

- 4、项目含有或直接沾染危险废物的废弃包物、废胶水、废活性炭、废过滤棉委托嘉兴市云景环保科技有限公司统一清运处置；不合格品、一般废包装物收集后外卖综合利用，生活垃圾委托环卫部门统一清运处置。

5、本项目总量控制指标主要为化学需氧量、氨氮、颗粒物和挥发性有机物。经核算，本项目实施后各污染物排放量均低于环评总量控制指标，符合总量控制要求。

- 五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

- 六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求，验收监测报告结论可信。验收组认为该项目已具备竣工环境保护设施验收条件，同意通过竣工环境保护验收，可登陆竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。

- 七、后续要求和建议

1、加强环保治理设施的运行管理，完善相关环保标识，保障废气捕集效率，完善治理设施运行台账管理制度，落实长效管理机制。

2、完善编制依据；完善工程变更情况分析；完善项目环评及批复内容与企业目前实际落实情况的对照分析。

3、规范完善危废仓库标志、标签和周知卡等标志标识，规范完善危废台帐管理；完善附图附件。

4、若企业后期生产过程中发生原辅材料消耗、产品方案、工艺、设备等重大变化，或项目生产平面布局有重大调整，应及时向有关部门报批。

八、验收人员信息

详见会议签到表。

验收专家组：

2024年10月12日